MEMORIAL DESCRITIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 SALAS DE AULA NA ESCOLA E.M. DURVALINA DORNELLES TEIXEIRA - BONITO /MS.

1. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem como finalidade estabelecer as diretrizes para a construção de três salas de aula, cada uma com capacidade para 30 alunos, utilizando o sistema construtivo Steel Frame. O projeto abrange todas as etapas da obra, desde a fundação até os acabamentos finais, garantindo conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis.​

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Escola Municipal Durvalina Dornelles Teixeira

Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil​

3. FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL

3.1. Locação e Marcação

A locação da fundação será feita conforme o projeto estrutural;

Deve-se garantir a correta marcação dos eixos e alinhamentos da estrutura;

A profundidade das brocas será definida conforme a sondagem do solo e especificações do engenheiro responsável.

3.2. Perfuração das Brocas

As brocas terão diâmetro de 30 cm e serão perfuradas até a profundidade indicada no projeto;

Caso necessário, utilizar revestimento de PVC ou concreto magro no fundo para evitar desmoronamentos;

Após a perfuração, será colocada a armadura de aço conforme o detalhamento do projeto;

O concreto será lançado de maneira contínua para evitar segregação.

3.3. Execução dos Pilares

Os pilares terão seção transversal de 15x25 cm e altura conforme o projeto estrutural;

A armadura será montada e posicionada de acordo com as especificações, garantindo o cobrimento adequado;

A concretagem será feita em etapas contínuas, evitando falhas na compactação;

O escoramento das formas será realizado adequadamente para evitar deslocamentos.

3.4. Execução da Viga Baldrame

As vigas terão seção transversal de 15x25 cm;

A escavação será realizada conforme as dimensões especificadas no projeto;

O fundo da vala será regularizado e receberá uma camada de concreto magro para assentamento da armadura;

A armação será posicionada conforme o detalhamento estrutural;

O concreto será lançado e adensado para evitar bolhas e falhas na estrutura;

Após a cura inicial, as formas serão removidas com cuidado para evitar danos ao concreto.

3.5. Execução da Viga de Cobertura

As vigas de cobertura terão seção transversal de 15x25 cm;

A armação será executada conforme especificações do projeto estrutural;

O escoramento adequado será realizado antes da concretagem para evitar deformações;

O concreto será lançado e adensado corretamente para garantir resistência e durabilidade;

Após a cura, as fôrmas serão retiradas e a estrutura verificada quanto ao alinhamento e prumo.

3.6. Execução da Laje Treliçada

As lajes treliçadas serão montadas conforme as especificações do projeto estrutural;

Os painéis serão posicionados e escorados adequadamente para garantir estabilidade;

Os elementos de enchimento (EPS ou cerâmico) serão encaixados entre as vigotas treliçadas;

Será aplicada malha de distribuição sobre a laje conforme detalhamento do projeto;

A concretagem será realizada com concreto usinado ou preparado em obra, garantindo adensamento correto;

O escoramento deverá ser mantido até que o concreto atinja a resistência mínima especificada.

4. ALVENARIA

4.1. Preparo do Local

Antes do início da alvenaria, a fundação deve estar concluída e nivelada;

A área deve estar limpa e livre de resíduos que possam comprometer a aderência da argamassa.

4.2. Assentamento da Primeira Fila

A primeira fiada de tijolos será assentada sobre uma camada de argamassa niveladora;

Deve-se utilizar nível e linha para garantir o alinhamento correto;

O prumo deve ser verificado constantemente para evitar desalinhamento da parede.

4.3. Levantamento das Paredes

Os tijolos serão assentados com amarração adequada, conforme o projeto;

A espessura das juntas de argamassa será uniforme, respeitando o padrão estabelecido;

Os vãos para portas e janelas devem ser deixados conforme projeto, garantindo a instalação adequada dos componentes;

Vergas e contra-vergas de concreto serão instaladas sobre os vãos para reforço estrutural.

4.4. Reforços e Amarrações

As paredes serão amarradas corretamente nos encontros e nas interseções para garantir maior estabilidade;

Serão executadas cintas de amarração conforme especificações do projeto estrutural;

Quando necessário, será realizada a execução de graute para preenchimento de blocos estruturais e reforço da alvenaria.

4.5. Acabamento

Após a execução, serão retirados os excessos de argamassa das juntas;

A superfície será preparada para receber o revestimento, garantindo a aderência dos acabamentos posteriores;

Serão realizadas verificações de prumo, nível e alinhamento, corrigindo eventuais irregularidades.

6. COBERTURA

A cobertura utilizará telhas termoacústicas tipo sanduíche com preenchimento em PIR de 30mm de espessura, fixadas em estrutura metálica conforme projeto específico. As telhas proporcionarão isolamento térmico e acústico adequado às salas de aula. ​

Prefeitura de Catalão

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas conforme projeto específico, atendendo às normas da ABNT. Serão previstos pontos de iluminação, tomadas e interruptores adequados ao uso escolar, com dispositivos de proteção e aterramento conforme normas vigentes.​

8. ACABAMENTOS

Paredes internas e externas: Receberão pintura látex acrílica sobre massa corrida, garantindo acabamento liso e durável.​

Pisos: Serão revestidos com material de alta resistência e fácil manutenção, adequado ao tráfego intenso de alunos e funcionários.​

itapejaradoeste.pr.gov.br

Tetos: Forro de gesso acartonado com pintura látex acrílica.​

9. CALÇADA DE PASSEIO

Será executada uma calçada de passeio na área externa da sala, em concreto desempenado inclusive aplicação de pintura epoxi, com largura total de 1,00m, garantindo acessibilidade e segurança aos usuários.

10. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Toda a execução da obra seguirá as normas técnicas da ABNT;

NBR 15575: Edificações Habitacionais – Desempenho​

NBR 14762: Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio​

NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão​

NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos​

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução da obra deverá ser acompanhada por profissionais habilitados, garantindo a conformidade com o projeto e as normas técnicas. Todos os materiais utilizados deverão possuir certificação de qualidade e serem aplicados conforme as recomendações dos fabricantes.

12. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Lázaro Barbosa Machado

CPF: 255.299.606-00    SÓCIO/DIRETOR