MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente documento refere-se ao Projeto Executivo de Construção do Centro de Convivência do Idoso (CCI), a ser implantado no município de Bonito/MS. O projeto tem como objetivo a criação de um espaço público adequado para a promoção da saúde, lazer, inclusão social e convivência da população idosa, atendendo às diretrizes de políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo e digno.

2. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA

O equipamento público será implantado em terreno urbano com infraestrutura básica, e terá área construída projetada para abrigar ambientes de uso coletivo e espaços funcionais adequados à acessibilidade universal.

O projeto contempla:

Espaços de atividades coletivas, como salas multiuso, salão de eventos e convivência;

Ambiente de saúde e bem-estar, incluindo sala de atendimento;

Cozinha e refeitório;

Sanitários acessíveis, vestiários e copa de apoio;

Área externa de lazer e paisagismo, com jardim, bancos, iluminação e circulação pavimentada;

Piscina estrutural e área de descanso;

Estacionamento para funcionários e visitantes.

A construção será executada em estrutura convencional com fundações em concreto armado, alvenaria de vedação, cobertura metálica com telha sanduíche termoacústica, esquadrias de alumínio e portas de madeira e vidro, revestimentos internos e externos conforme especificações técnicas, e sistema completo de instalações elétricas, hidráulicas.

A obra seguirá todas as normas técnicas vigentes (ABNT, NBRs) e atenderá à legislação de acessibilidade (NBR 9050), segurança e uso de edificações públicas.

3. MAPA DE LOCALIZAÇÃO

4. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

4.1. ALVENARIA

4.1.1. Materiais Empregados

As paredes serão executadas com blocos cerâmicos de vedação, com dimensões de 14 x 19 x 29 cm e blocos de concreto estrutural, com excelente desempenho térmico e acústico;

A argamassa de assentamento será do tipo mista (cimento, cal hidratada e areia), com traço adequado às condições climáticas e resistência mecânica necessária.

4.1.2. Assentamento dos Blocos

Os blocos serão assentados com juntas horizontais e verticais de aproximadamente 1 cm, utilizando fio de prumo e nível de bolha para garantir o correto alinhamento;

A alvenaria será executada com amarração tipo inglesa (desencontro das juntas verticais) para maior resistência e estabilidade;

As primeiras fiadas serão cuidadosamente alinhadas sobre base regularizada com impermeabilização prévia (pintura com manta líquida ou emulsão asfáltica), quando necessário.

4.1.3. Reforços e Vãos

Todas as aberturas de portas e janelas receberão vergas e contravergas em concreto armado, com altura mínima de 15 cm e sobreposição de 20 cm em cada lado do vão;

Sempre que indicado no projeto, será realizado o grauteamento de blocos e inserção de vergalhões verticais e horizontais, especialmente em pontos de reforço estrutural ou em alvenarias sujeitas a maiores cargas.

4.1.4. Instalações Embutidas

As instalações elétricas, hidráulicas, de lógica e sanitárias serão embutidas nas alvenarias, com cortes executados com ferramentas adequadas e posterior recomposição;

Nenhum rasgo estrutural será feito sem orientação técnica e sem recomposição apropriada com argamassa de alta aderência.

4.1.5. Revestimento

Após a cura da alvenaria, será executado o chapisco com cimento e areia grossa, seguido de emboço e reboco (ou massa corrida em áreas internas secas);

As paredes estarão prontas para receber pintura, cerâmica ou outro tipo de acabamento, conforme definido nos demais itens do projeto arquitetônico.

4.2. COBERTURA

4.2.1. Estrutura da Cobertura

A nova estrutura será composta por perfis metálicos galvanizados (perfis tipo U) dimensionados conforme projeto.

Toda a estrutura será protegida contra oxidação, com aplicação de pintura anticorrosiva à base de esmalte sintético sobre fundo zarcão;

A montagem obedecerá rigorosos critérios de prumo e nível, com fixações adequadas (parafusos, chumbadores, soldas pontuais) e sistema de contraventamento para resistência a ventos.

4.2.2. Telhas Termoacústicas

As telhas utilizadas serão do tipo sanduíche termoacústica, com as seguintes características:

Núcleo isolante de poliuretano expandido (PU) com espessura de 30 mm;

Chapas de aço galvanizado pré-pintado nas faces superior e inferior;

Resistência mecânica adequada para vencer os vãos propostos;

Excelente desempenho térmico e isolamento acústico;

As telhas serão fixadas à estrutura com parafusos auto-brocantes com arruelas de vedação, garantindo estanqueidade.

4.3. PISOS

4.3.1. Piso Interno (Salas de atendimento, Deposito,Salão, etc.)

O novo piso será composto por revestimento cerâmico de fácil limpeza;

As peças serão assentadas com argamassa colante tipo AC II (ou conforme projeto) sobre contrapiso devidamente regularizado e limpo;

O rejuntamento será feito com argamassa impermeável, cor conforme especificação arquitetônica;

Haverá rodapé cerâmico com altura de 10 cm, do mesmo modelo do piso ou conforme o projeto de interiores.

4.3.3. Piso em Banheiros e Áreas Molhadas

O assentamento seguirá as mesmas especificações técnicas dos pisos internos, com declividade adequada para escoamento em direção aos ralos.

4.4.4. Piso em Áreas Externas

Nas áreas externas onde o piso existente estiver em boas condições, será aplicada uma pintura epóxi bicomponente, com acabamento fosco ou semibrilho e aditivos antiderrapantes;

O sistema epóxi será composto de:

Limpeza e preparo mecânico da superfície (lixamento e lixiviação de graxas ou oleosidades);

Aplicação de primer epóxi;

Aplicação de 2 a 3 demãos de resina epóxi pigmentada, com espessura e rendimento conforme manual do fabricante;

A pintura epóxi proporcionará resistência mecânica e química, ideal para circulação de pessoas e manutenção escolar.

4.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.4.1. Eletrodutos e Infraestrutura

Será realizada a remoção total dos eletrodutos existentes, os quais serão substituídos por eletrodutos corrugados antichama em PVC rígido, embutidos em alvenaria ou laje, conforme o tipo de ambiente;

Em locais onde houver forro (PVC), a passagem será feita por eletroduto rígido fixado por presilhas metálicas ou plásticas a cada 60 cm;

As caixas de passagem e de derivação serão substituídas por modelos em PVC de alta resistência, com tampas apropriadas para inspeção e manutenção.

4.4.2. Fiação

Toda a fiação elétrica será substituída por cabos de cobre, com isolação em PVC 750V, tipo antichama, seção dimensionada conforme cálculo de carga (mínimo 2,5 mm² para circuitos de tomadas e iluminação, para circuitos específicos seguir projeto);

As cores dos condutores respeitarão o padrão da NBR 5410:

Fase: preto/vermelho/marrom;

Neutro: azul claro;

Terra: verde ou verde-amarelo;

Os cabos serão identificados nas extremidades e instalados com folgas adequadas para manutenção.

4.4.3. Quadros Elétricos

Serão instalados novos quadros de distribuição (QDC) com proteção individual por disjuntores termomagnéticos.

Os quadros serão fixados em local acessível, sinalizados e identificados conforme as normas vigentes.

4.4.4. Tomadas e Iluminação

As tomadas de uso geral (TUG) serão instaladas em todos os ambientes, em quantidade e altura conforme projeto e norma NBR 5410;

As tomadas de uso específico (TUE) serão previstas para equipamentos de maior potência, com circuito exclusivo;

Os pontos de iluminação serão instalados no teto, com luminárias do tipo tubular LED 20W, embutidas ou sobrepostas conforme especificação do projeto luminotécnico.

4.4.5. Aterramento

Será implantado sistema de aterramento completo, com haste de cobre ou aço cobreado cravada no solo, conectada a barramento de equipotencialização nos quadros;

Todos os circuitos conterão condutor de proteção (fio terra), conforme NBR 5410.

4.4.6. Padrão de Entrada e Distribuição

Caso necessário, será solicitada à concessionária de energia a adequação do padrão de entrada, de acordo com a carga instalada e futura expansão;

A carga total será redistribuída de forma balanceada entre os circuitos, conforme dimensionamento técnico.

4.5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

4.5.1. Instalações de Água Fria

Será realizada a remoção total da rede existente, com substituição por nova tubulação, conforme projeto executivo;

As conexões e registros serão de primeira linha, com registros de gaveta e de pressão instalados nos pontos de consumo e nos barriletes;

Serão previstas derivações para bebedouros, pias, lavatórios, sanitários e demais pontos de consumo, conforme a demanda da escola;

4.5.2. Instalações de Esgoto Sanitário

Será realizada a substituição completa da rede de esgoto sanitário, com instalação de tubulações em PVC série normal (DN 100, DN 75, DN 50 e DN 40), conforme exigência do ponto de coleta;

A instalação será feita com caimento mínimo de 1%, com inspeção por meio de caixas de passagem e caixas de gordura em PVC;

As conexões terão selos hidráulicos (sifões) para evitar o retorno de gases, e todos os pontos serão devidamente ventilados por coluna de ventilação (respiro);

O esgoto será direcionado para a rede pública ou sistema séptico existente.

4.5.3. Instalações de Águas Pluviais

A rede pluvial será composta por calhas metálicas, condutores verticais em PVC e rede subterrânea com tubos de PVC branco tipo esgoto DN 100 a 150 mm;

As águas das coberturas serão conduzidas a bocas de lobo ou caixas de inspeção, direcionando o escoamento para áreas de infiltração, sumidouro ou rede pública de drenagem;

4.5.4. Louças e Metais Sanitários

Todos os banheiros e áreas molhadas receberão novas louças e metais, incluindo vasos sanitários com caixa acoplada, lavatórios em louça com coluna, torneiras metálicas ou de ABS, válvulas de descarga e chuveiros elétricos (quando previsto);

Em banheiros acessíveis (PNE), serão instaladas louças adaptadas, com torneiras de alavanca e barras de apoio conforme a NBR 9050.

4.5.5. Reservatórios e Alimentação

Será verificada a capacidade do reservatório superior (caixa d’água), e caso necessário, será realizada a substituição ou ampliação para atender à nova demanda da escola;

A alimentação será feita por boia mecânica e registro de gaveta, com tubulação de recalque adequada.

4.6. FORRO

4.6.1. Tipo de Material

Forro liso de gesso acartonado, fixado em estrutura metálica de perfis de aço galvanizado (montantes e guias);

Utilizar placas do tipo ST (Standard) em áreas secas;

4.6.2. Estrutura de Fixação

Placas parafusadas à estrutura metálica com parafusos apropriados (phillips cabeça trombeta);

Tratamento de juntas com fita telada ou fita microperfurada e massa específica para drywall (massa para tratamento de juntas – 3 demãos);

Lixamento, selador e pintura conforme especificação do projeto.

4.6.4. Ambientes

O forro será instalado em todos os ambientes internos da edificação, incluindo:

Salão

Sala de Atendimento

Deposito

Varanda e áreas de uso comum.

4.7. REDE LÓGICA (DADOS E TELECOMUNICAÇÕES)

4.7.1. Infraestrutura de Cabeamento

A rede será composta por cabeamento estruturado categoria 6 (CAT6), com condutores de cobre puro, blindagem UTP ou FTP conforme o ambiente;

Os cabos serão instalados em eletrodutos embutidos, com passagem técnica pelo forro;

A infraestrutura será planejada para permitir fácil manutenção e futuras ampliações, com pontos de inspeção e caixas de passagem acessíveis.

4.7.2. Pontos de Rede

Serão instalados pontos de rede lógica RJ45 nos seguintes ambientes:

Sala de atendimento;

Cada ponto será identificado por etiquetas de numeração única, com codificação padronizada.

4.7.3. Tomadas e Conectores

Tomadas de rede do tipo RJ45 fêmea CAT6, padrão Keystone, com espelhos e suportes adequados;

As conexões serão feitas com uso de ferramentas adequadas, mantendo a sequência de crimpagem T568A ou T568B, conforme padrão adotado no projeto.

4.7.5. Energia Elétrica Associada

Todos os pontos de rede contarão com tomadas elétricas próximas, para alimentação de computadores e equipamentos;

Será mantida a separação entre circuitos de energia e dados, conforme normas de interferência eletromagnética.

4.8. ACESSIBILIDADE

4.8.1 Adequação de banheiros PNE

Instalação de louças acessíveis, barras de apoio, lavatórios suspensos, espelhos inclinados e portas com largura mínima de 80 cm;

Sinalização tátil em rotas acessíveis;

Rampa de acesso com inclinação máxima conforme NBR 9050;

Corrimãos duplos e guarda-corpos onde necessário.

4.9. PINTURAS

4.9.1. Preparação das Superfícies

As paredes e tetos serão corrigidos com massa corrida (interior) ou massa acrílica (exterior), para nivelamento e uniformização;

Será aplicada fita crepe para proteção de rodapés, esquadrias e demais elementos construtivos, a fim de garantir um acabamento limpo.

4.9.2. Pintura Interna

A pintura interna será realizada com tinta látex PVA fosca ou semibrilho, lavável e de baixa emissão de compostos voláteis (VOC);

Cor: conforme projeto arquitetônico.

Ambientes contemplados: salas de aula, corredores, administração, refeitório, sala dos professores e demais dependências internas.

4.9.3. Pintura Externa

As superfícies externas receberão tinta acrílica fosca ou semibrilho, própria para ambientes expostos às intempéries, com alta resistência à ação do tempo, mofo e fungos;

A tinta deverá conter aditivos antimofo e impermeabilizantes, com garantia mínima de 3 anos contra descascamento e desbotamento;

Áreas contempladas: fachadas, muros, platibandas, colunas externas e demais superfícies expostas.

4.9.4. Pintura de Pisos

Nas áreas externas específicas, como calçadas e áreas técnicas, será aplicada pintura epóxi bicomponente à base de água, com acabamento antiderrapante e resistente ao tráfego moderado;

A aplicação seguirá o seguinte procedimento:

Lavagem e desengraxe da superfície;

Correção de trincas com massa epóxi;

Aplicação de fundo preparador;

Aplicação de duas a três demãos do produto conforme orientação do fabricante.

4.9.5. Piso intertravado de concreto

Assentamento manual sobre camada de areia nivelada, com base compactada em brita graduada, juntas preenchidas com areia fina seca e acabamento com compactação mecânica por placa vibratória.

4.9.5. Materiais e Execução

Todas as tintas e insumos deverão ser de primeira linha e com registro no INMETRO;

A execução será realizada por equipe capacitada, com EPIs adequados, e respeitando os tempos de cura, intervalo entre demãos e condições ambientais de aplicação (temperatura e umidade);

Os ambientes serão entregues limpos, sem respingos, manchas ou falhas, com acabamento uniforme.

4.10. EXECUÇÃO PISCINA

4.10.1 Locação e Escavação

Execução da locação da área conforme projeto executivo;

Escavação mecânica ou manual do terreno até a profundidade especificada;

Regularização e compactação do fundo da escavação com apiloamento mecânico.

4.10.2. Fundação e Base

Lançamento de lastro de brita e concreto magro (fck 10 MPa) para regularização;

Execução de fundações conforme projeto estrutural;

Instalação das tubulações hidráulicas e drenos no fundo da piscina.

4.10.3. Estrutura da Piscina

Levantamento de paredes em alvenaria estrutural com blocos de concreto, com grauteamento e armaduras verticais conforme cálculo;

Concretagem das paredes com formas de madeira ou metálicas e armação em aço CA-50, conforme projeto estrutural;

Execução de cinta de amarração superior.

4.10.4. Revestimento Interno

Impermeabilização com argamassa com tratamento especial nas juntas;

Chapisco e reboco com argamassa adequada para piscina com uso de impermeabilizante;

Revestimento final em pastilhas de porcelana ou cerâmica esmaltada, coladas com argamassa colante tipo AC-III e rejuntamento com produto epóxi ou resistente à umidade.

5. MATERIAIS E NORMAS

Todos os materiais empregados na execução da obra deverão ser de primeira qualidade, homologados pelos órgãos competentes, e atender às seguintes normas técnicas da ABNT:

NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

NBR 5626 – Instalações prediais de água fria;

NBR 8160 – Instalações prediais de esgoto sanitário;

NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

NR 10 – Segurança em instalações elétricas;

NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção;

NBR 15575 – Desempenho de edificações habitacionais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Rural Ozório Jacques tem como objetivo principal a requalificação dos espaços físicos existentes e a implantação de melhorias que garantam acessibilidade, conforto térmico e acústico, eficiência energética e funcionalidade dos ambientes escolares.

Todos os serviços descritos neste memorial deverão ser executados por equipe técnica qualificada, sob supervisão de engenheiro responsável legalmente habilitado, com registro atualizado no CREA.

A empresa contratada deverá cumprir rigorosamente o cronograma físico-financeiro, respeitar as normas de segurança do trabalho, e manter o canteiro de obras limpo e organizado durante toda a execução.

________________________

ALAN PINHEIRO TRINDADE

ENG. CIVIL CREA 70161 / D MS